Открытый урок по слесарному делу

Учитель ПТО С.С.Андрианов

Тема: «Разметка заготовок из тонколистового металла, резание металла слесарной ножовкой»

Цель урока:

Формирование у учащихся знаний и умений по разметке заготовок из тонколистового метала.

Задачи:

1.Научить учащихся приемам разметки заготовок из тонколистового металла.

2. Расширять словарный запас.

3. Воспитывать аккуратность в работе.

Тип урока:

освоение новых знаний.

Наглядные пособия и оборудование: плакат «Разметка тонколистового металла», словарные слова, операционная карта на изготовление мебельного уголка, линейка, чертилка, киянка, ножницы по металлу, напильник, сверлильный станок, молоток, слесарная ножовка, кернер.

Ход урока

I. Организационный момент.

Приветствие учителя, контроль посещаемости, проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы урока.

II. Теоретическая часть.

1. Актуализация опорных знаний.

Вводная беседа

1) Что называется разметкой?

2) Какие разметочные инструменты вы знаете?

3) Что называют рисками?

4) Какие бывают риски?

5) Почему перед разметкой необходима правка заготовки?

6) С какой целью составляется технологическая карта?

2.Изготовление нового изделия по теме: Разметка заготовок из тонколистового метала.

Рассказ учителя

Разметка заготовки из тонколистового металла выполняется с целью определения мест разрезания или сгибания листового металла и границ обработки заготовки при изготовлении изделий.

Различают два вида разметки: по шаблону и чертежу.

Разметку по шаблону рационально выполнять в тех случаях, когда нужно разметить большое количество деталей.

Разметка по чертежу заключается в перенесении точек и линий чертежа с бумаги на лист метала. Для того чтобы ее выполнить, надо знать, как графически изображаются детали и изделия из тонколистового металла.

Приступая к разметки, лист метала тщательно осматривают, проверяя, нет ли на нем ржавчины, неровностей и искривлений. При необходимости его очищают и выправляют. Определяют возможность изготовления их листа детали требуемых размеров. Для этого сравнивают наибольшие размеры детали с размерами листа. Нужно, чтобы размеры листа были несколько больше размеров детали. Для того, чтобы разметочные линии были видны более четко, поверхность метала часто покрывают меловой краской или другими растворами. Затем определяют базы для разметки – линии или поверхности от которых откладывают размеры для нанесения других разметочных рисок. Другими словами, от разметочных баз начинается собственно разметка. Разметку обычно ведут от самой ровной кромки листа или вспомогательной риски, проведенной посередине заготовки.

При нанесении прямых рисок линейку или угольник плотно прижимают к заготовке пальцами левой руки так чтобы не было просвета. Чертилку берут правой рукой, как карандашом, и, не прерывая движения, проводят риску необходимой длины. Проводя риски, чертилку плотно прижимают к линейке или угольнику, отклоняя ее на небольшой угол. Величину этого наклона нельзя изменять во время проведения риски, иначе риска получится кривой.

После разметки разрезают тонколистовой металл по линиям разметки ножницами по металлу.

3. Работа со словарем – листовая сталь, жесть, фольга, пластичность, чертеж, шаблон.

Практическая работа

Учащиеся записывают в тетрадях словарные слова.

4. Физминутка.

III. Практическая часть.

1. Организация рабочего места.

Рассказ учителя.

Для выполнения работы понадобится: слесарный верстак, тиски, стальная плита, слесарный молоток, киянка, линейка, чертилка, кернер, ножницы по металлу, напильник, оправка, заготовки из тонколистового металла (учащиеся подбирают нужные инструменты и материал).

2. Фронтальный опрос по правилам техники безопасности.

1) Почему нужно работать исправным инструментом?

2) Где должны находиться чертилка и циркуль?

3) Почему нельзя класть чертилку в карман?

4) Как нужно закреплять ножницы в тисках?

5) Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при сверлении отверстий?

3. Практическая работа учащихся.

Задание: Изготовление мебельного уголка.

1) Разметить заготовку по чертежу и вырезать по разметке.

2) Опилить контур заготовки

3) Разметить центры отверстий

4) Накернить

5) Просверлить отверстия

6) Раззенковать

7) Снять заусенцы

8) Согнуть заготовку согласно чертежа

9) Произвести отделку изделия

4. Текущий инструктаж

Учащиеся выполняют задание по изготовлению мебельного уголка. Текущие наблюдения учителя, контроль за соблюдением правил безопасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности и аккуратности при выполнении задания.

IV. Итог урока.

1. Обобщающая беседа.

1) Анализ качества выполненного изделия.

2) Разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших.

3) Возможность применения полученных знаний  умений в быту.

2. Выставление оценок

3. Уборка рабочих мест.